УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Кадетская школа

____________________Гоголев И.В.

«29» апреля 2015 г.

Дефектная ведомость

на выполнение работ по замене оконных блоков в МАОУ Кадетская школа

| № п.п. | Перечень дефектов и выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Подсчет объемов (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м² | 204,3 | 5,0575*19+4,5084*24=204,29 |
| 2 | Установка оконных блоков шестистворчатых из ПВХ площадью более 2 м² | м² | 204,3 |  |
|  | Оконные блоки с поворотно-откидной створкой | м² | 146,3 |  |
|  | Оконные блоки глухие | м² | 58 |  |
|  | Москитная сетка | шт. | 15 |  |
| 3 | Установка подоконных досок из ПВХ в кирпичных стенах толщиной более 0,51 м | м | 83,6 | 2*19+1,9*24=83,6 |
|  | Подоконная доска из ПВХ шириной 550 мм | м | 83,6 |  |
| 4 | Смена обделок из листовой стали отливов шириной 200 мм | м | 70,7 | 1,75*19+1,56*24= 70,69 |
|  | Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм | м | 70,7 |  |
| 5 | Облицовка оконных откосов сендвич панелями | м² | 160,3 | ((2,9*2+1,76)*19+(2,9*2+1,57)*24)*0,5= 160,25 |
| 6 | Установка уголков из ПВХ по периметру окон | м | 320,55 | (2,9*2+1,76)*19+(2,9*2+1,57)*24=320,55 |
| 7 | Ремонт штукатурки стен (вокруг окон) | м² | 39,2 | ((2,9+1,76)*2*19+(2,9+1,57)*2*24)*0,1= 39,17 |
| 8 | Огрунтовка стен (вокруг окон) | м² | 39,2 |  |
| 9 | Шпаклевание стен (вокруг окон) | м² | 39,2 |  |
| 10 | Окраска стен (вокруг окон) | м² | 39,2 |  |
| 11 | Окраска наружных откосов по подготовленной поверхности | м² | 44,9 | ((2,9*2+1,76)*19+(2,9*2+1,57)*27)*0,14= 44,85 |

Особые условия производства работ: все ремонтно-строительные работы производить во внеучебное время.

Составил:         ведущий специалист Управления образования

______________________Герасимов С.Н.