| «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель Главы Администрации города Великие Луки ____________________ И.А. Бушенкова «_____» _____________2016 г. |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» Начальник Управления образования Администрации г. Великие Луки _______________Т.О.Лозницкая «_____» ______________2016 г. | «СОГЛАСОВАНО» Директор МАОУ «Кадетская школа» _______________ И.В.Гоголев «_____» _____________2016 г. |

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А Д А Н И Е

на выполнение работ по ремонту потолков в МАОУ «Кадетская школа»

Данное техническое задание предусматривает выполнение работ по ремонту  потолков.

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, сводами правил, рекомендациями заводов-изготовителей  на применяемые материалы и оборудование, ГОСТ,  ФЗ №123- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и других нормативных документов.

Используемые материалы, комплектующие изделия и оборудование должны быть новыми, использование бывших в употреблении материалов не допускается, должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий, технических свидетельств, утвержденных в установленном порядке, данное соответствие должно быть подтверждено соответствующими нормативными заключениями и актами, сертификатами, которые предоставляются заказчику.

Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы в помещениях, отведенных ему для складирования новых материалов, демонтируемых материалов и оборудования.

До начала производства работ Подрядчик разрабатывает мероприятия, обеспечивающие безопасность персонала в процессе производства работ и согласовывает их с Заказчиком.

Все работы производить в соответствии с ведомостью объемов работ.

Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить  график выполнения работ с указанием их очередности, согласованный с  Заказчиком и эксплуатирующей организацией. График является приложением к договору.

При выполнении работ  предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора с территории за счет  Подрядчика.

Подрядчик обязан своевременно оформлять акты на скрытые работы перед производством последующих работ. К моменту окончания работ, до приемки объекта, подрядчик обязан выполнить за свой счет необходимые испытания и замеры, составить необходимые акты, предоставить подписанные акты на скрытые работы, предоставить полный пакет исполнительно-технической документации Заказчику.

Строительные материалы и комплектующие, приобретаемые и используемые организацией-подрядчиком, должны иметь:

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества);

2. Санитарно-эпидемиологические заключения;

3. Сертификаты пожарной безопасности;

4. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

- Требования к потолкам и встраиваемым светильникам.

- При устройстве подвесных потолков для предотвращения перегруза углового профиля по периметру помещений крайний подвес должен отстоять от стен не более, чем на 600 мм. Размер ячейки 600х600 мм. Цвет и рисунок плит Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

- Перед монтажом светильников предусмотреть установку дополнительных подвесов.

- Технические требования к применяемым материалам.

| № п.п. | № п.п. в ведомости объемов работ | Применяемый материал и его характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Технические характеристики подвесной потолочной системы «Армстронг»: Цвет профилей – светлые тона(по согласованию с заказчиком); Размер ячейки – 600х600 мм. Характеристики плит: Состав – минеральное волокно; Влагостойкость – не менее 70% ; Толщина – не менее 12 мм; Коэффициент звукопоглощения – не менее 0,5; Светоотражение – не менее 80%; Цвет плиток – светлые тона. |
| 2 | 3 | Технические характеристики светодиодных светильников ДВО Alenka LED-38: Номинальное напряжение - 220 В Степень защиты, не ниже – IP40 Тип лампы - LED Суммарная мощность светодиодов – не менее 38 Вт Световой поток – не менее 3200 Лм Рассеиватель из полимерного материала с призматическими элементами Тип монтажа – встраиваемый Цвет – белый |

- Ведомость объемов работ

| № П.П. | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций. | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.2 |
| 2 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 2.125 |
| 3 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.21 |
|  | Светильник светидиодный ДВО встр Alenka LED -38-845-23 | шт. | 21 |
| 4 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1.12 |
|  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ(IP 55) серии FL,диаметром 20 мм | 10 м | 11.2 |
| 5 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 100 м | 1.12 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой ,не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS,с числом жил-2 и сечением 1,5мм2 | 1000 м | 0.114 |
| 6 | Очистка потолка от старой краски | 100 м2 перетертой поверхности | 0.71 |
| 7 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленной герметизации стыков | 3.55 |
| 8 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.71 |
| 9 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 8.788 |
| 10 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км | 1 т груза | 8.788 |

Требования к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям муниципального заказчика

1. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.

2. Материалы, применяемые для производства работ должны строго соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий.

3. До начала производства работ подрядчик представляет заказчику:

- график производства работ для согласования, предусматривающий порядок и последовательность выполнения работ.

- сведения об источниках поставок материалов, а также сертификаты (паспорта) качества на поставляемые материалы.

4. Подрядчик обязан письменно сообщать Заказчику о готовности скрытых работ, выполнение последующих работ производится только после оформления и подписания актов на скрытые работы.

5. Подрядчик предъявляет Заказчику акты выполненных работ.

6. В процессе приемочного контроля  оценивается полнота и качество выполненных работ согласно ведомости объема работ. В случае выявления

Заказчиком грубых  нарушений, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ или потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции, прописанные Договором.

7. Процедура приемки работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

9. Подрядчик обязан заполнять журнал производства работ и передать его заказчику после окончания работ.

Начальная максимальная цена договора: 262828,00 (Двести шестьдесят две тысячи восемьсот двадцать восемь рублей 00 копеек).

Срок предоставления гарантии  качества работ: 5 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Место выполнения работ: г. Великие Луки, ул. Клевцова д.2 стр.1

Период выполнения работ: с 13 июля по 11 августа 2016 года.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата производится по безналичному расчету.

Окончательный  расчет производится на основании подписанного в установленном порядке акта формы КС-2, справки формы КС-3, предъявленного счета и счета-фактуры  не позднее  30 календарных дней. Срок оплаты определяется датой списания денежных средств со счета Заказчика. Размер авансового платежа не предусмотрен

Цена договора включает в себя: стоимость материалов, оборудования, использования машин и механизмов, транспорта, заработной платы рабочих, расходы на перевозку и хранение материалов и оборудования, накладные расходы, расходы на уборку строительного мусора, расходы, связанные с налогами и другими обязательными платежами, а также иные расходы Подрядчика, связанные с обязательным исполнением договора, с учетом НДС (в зависимости от системы налогообложения).